Практическое задание

Ручная деревообработка

Максимальное количество баллов – 35

Время выполнения заданий – 90 минут

Задание: изготовить стакан для канцелярских принадлежностей

Технические условия:

- Материал изготовления – фанера.

Допустимые отклонения при изготовлении изделия   ±1мм.

Изготовить деталь №1 в количестве двух штук, деталь №2 в количестве двух штук, деталь №3 изготовить в одном экземпляре.

Произвести сборку в натяг без использования клея. Если размеры не были соблюдены, то использовать клеевое соединения.

- Отделку произвести шлифованием.

Материалы и инструменты:

1.Фанера 310×170×4

2. Ножовка, лобзик, напильники различного сечения (плоский, квадратный), набор надфилей, наждачная бумага, сверло Ø 4мм, ручная или электрическая дрель, разметочный инструмент (линейка, циркуль, карандаш, транспортир), клей ПВА.

Критерии оценивания практической работы

(заполняется членом жюри)

| № п/п | Критерии оценки | Максимальный балл | Балл по факту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изготовление изделия | 15 |  |
| 2. | Организация рабочего места | 5 |  |
| 3. | Разметка контура детали | 5 |  |
| 4. | Отделка шлифованием | 5 |  |
| 5. | Соблюдение правил техники безопасности | 5 |  |
|  | Всего: | 35 |  |

Член жюри__________________________________