Задания для участников

# ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР

Продолжительность выполнения заданий теоретического тура - 90 минут

Максимальное количество баллов за теоретический тур – 35 баллов

Практическое задание (технология обработки изделия)

«Обработка декоративного хлястика»

Перед началом работы внимательно прочти задание, изучи объект труда и проверь наличие материалов для работы.

| Задание: Выполнить обработку хлястика и пришить его к основной детали двумя пуговицами. Хлястик - декоративная деталь, применяющаяся вместо пояса на спинке швейного изделия для придания ему большей приталенности. | Материалы: Хлопчатобумажная гладкокрашеная ткань 240×200 мм, направление нити основы вдоль длинного среза. Пуговицы (с двумя отверстиями) 2 шт. Выполни раскрой в соответствие с заданными размерами: Основная деталь 120мм X 200мм Две полоски ткани 170мм Х 60мм |
| --- | --- |

Последовательность выполнения

| Описание операции | Графическое изображение |
| --- | --- |
| 1.Сложить полоски ткани лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы. Сколоть в нескольких местах. Сметать детали. |  |
| 2. Обтачать по периметру шириной шва 5-7 мм (1). Посередине длинной стороны строчку прервать на 5 см для отверстия, через которое можно будет вывернуть деталь. Срезать припуски шва в уголках, вывернуть деталь, выправить хорошо швы. |  |
| 3. Выметать шов обтачивания с помощью прямых стежков (2), располагая шов обтачивания точно на сгибе и заправляя вовнутрь оставшийся припуск. |  |
| 4. Открытый участок зашить потайными стежками (3). Удалить нити временного назначения. Приутюжить хлястик. |  |
| 5. Отстрочить хлястик вдоль всех краев отделочной строчкой (4) на расстоянии 7-10 мм. |  |
| 6. Прикрепить двумя пуговицами хлястик к основной детали в соответствии с разметкой. Выполните ВТО. |  |

Карта пооперационного контроля

«Обработка декоративного хлястика»

| № п/п | Критерии оценки | Баллы | Количество баллов участнику |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Правильная организация рабочего места, наличие формы (да/нет) | 2 |  |
| 2 | Ширина хлястика по всей длине одинакова (да/нет) | 3 |  |
| 3 | Качество высеченных и выправленных углов (да/нет) | 3 |  |
| 4 | Качество выметывания края детали на ребро(да/нет) | 3 |  |
| 5 | Ширина отделочной строчки (7-10) ±1 мм | 4 |  |
| 6 | Наличие закрепок, их оптимальная длина (7-10) ±1 мм | 4 |  |
| 7 | Качество выполнения потайного стежка(да/нет) | 3 |  |
| 8 | Правильное расположение верхней детали хлястика относительноосновной детали (да/нет) | 3 |  |
| 9 | Качество крепления пуговиц (да/нет) | 4 |  |
| 10 | Качество ВТО готовой работы (да/нет) | 3 |  |
| 11 | Соблюдение безопасных приемов труда (да/нет) | 3 |  |
|  | Итого: | 35 |  |