ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР

# Время выполнения заданий- 90 минут.

# Количество попыток - 2

# Продолжительность одной попытки – 3 минуты.

# Максимальный балл за практический тур – 100.

Вам необходимо собрать устройство и написать программу для умного трёхклавишного выключателя с лампой освещения.

# Материалы и оборудование

	Arduino совместимый контроллер.

	Макетная плата 1 шт.

	Светодиод 1 шт.

	Резистор 220 Ом 1 шт.

	Тактовые кнопки 3 шт.

	Комплект проводов.

	Компьютер или ноутбук с установленным программным обеспечением.

Роль клавиш в вашем устройстве будут играть тактовые кнопки, а в качестве светильника можно использовать светодиод.

# Задание

- Соберите устройство и напишите программу для трёхклавишного выключателя, который имеет следующие функции:

- одна клавиша выключает и включает светильник;

- две другие плавно изменяют яркость при многократном нажатии или удержании – одна клавиша увеличивает, а другая уменьшает;

- светильник не должен изменять яркость после выключения и повторного включения;

- кнопки изменения яркости не должны изменять состояние светодиода, если светильник выключен;

- долгое нажатие (продолжительность больше 2 секунд) на клавишу включения/выключения переводит лампу в максимально яркий режим. Функция должна срабатывать независимо от текущего состояния светильника.

- Начертите принципиальную схему устройства.

Схему можно собрать на макетной плате, либо смонтировать любым другим способом. Язык разработки не регламентируется. В качестве начальной яркости светодиода примите 50 % от максимально возможной.

# Проверка

Выполнив последовательно следующие действия, вы сможете проверить работу своего умного выключателя.

| № п/п | Действие | Состояние светильника |
| --- | --- | --- |
| 1 | Одно нажатие на кнопку включения / выключения | Включён |
| 2 | Одно нажатие на кнопку включения / выключения | Выключен |
| 3 | Одно нажатие на кнопку включения / выключения | Включён |
| 4 | Нажатие (удержание или многократное нажатие) на кнопку уменьшения яркости | Яркость плавно уменьшается |
| 5 | Нажатие (удержание или многократное нажатие) на кнопку увеличение яркости | Яркость плавно увеличивается |
| 6 | Добейтесь минимально возможной яркости при помощи кнопки уменьшения яркости | Горит с минимальной яркостью |
| 7 | Одно нажатие на кнопку включения / выключения | Выключен |
| 8 | Одно нажатие на кнопку включения / выключения | Горит с минимальной яркостью |
| 9 | Долгое нажатие на кнопку включения / выключения | Горит с максимальной яркостью |

В зачёт идёт результат лучшей попытки.

# Критерии оценки

| № п/п | Критерий | Баллы | Первая попытка | Вторая попытка | Лучшая попытка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нажатие кнопки включения / выключения переключает состояние светодиода | 20 |  |  |  |  |
| 2 | Кнопка уменьшения яркости уменьшает яркость светодиода. | 10 |  |  |  |  |
| 3 | Кнопка увеличивает яркости изменяет яркость светодиода. | 10 |  |  |  |  |
| 4 | Кнопки переключения яркости не срабатывают когда светодиод выключен. | 10 |  |  |  |  |
| 5 | После выключения и включения светодиод не изменяет яркость | 20 |  |  |  |  |
| 6 | Долгое удержание кнопки включения / выключения включает светодиод на максимальную яркость. Срабатывает из любого режима | 20 |  |  |  |  |
| 7 | Принципиальная схема изображена верно и аккуратно | 0–10 |  |  |  |  |
| Итого за попытку: |  |  |  |  |  |  |
| Подпись участника: |  |  |  |  |  |  |
| Результат: |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

При проверке   схемы   следует   обратить   внимание   на   аккуратность в изображении схемы: линии параллельны друг другу, элементы изображены верно и имеют одинаковый размер.

Подпись судьи